计算机网络 第17课　文件传输协议 作业

班级：24软工1班 学号：22920242203267 姓名：李富悦

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | A | B | C | C | B | B | B | A | A | B |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、简答题

第11题

FTP 客户发出控制连接时是 Socket 客户端，因为它主动连接 FTP 服务器的 21 号控制端口；FTP 服务器在该熟知端口被动打开并监听。这里的“客户/服务器”是应用层角色，而 Socket 客户端/服务器端取决于谁主动发起 TCP 连接、谁监听端口。

在主动模式（PORT）建立数据连接时，FTP 客户先在本机临时端口监听并把地址、端口告知服务器，随后 FTP 服务器主动连接该端口。因此此时 FTP 客户是 Socket 服务器端，FTP 服务器是 Socket 客户端。被动模式（PASV）则相反，服务器监听临时端口，客户主动连接服务器。

第12题

本题为第11题提示：应用层的 FTP 客户/服务器角色不一定等同于一次 TCP Socket 连接中的客户端/服务器端，判断关键是主动打开和被动监听。

第13题

PORT 主动模式中，客户端通过控制连接告诉服务器自己的数据端口，由服务器主动连回客户端。优点是服务器数据端口较固定、服务端配置较简单；缺点是客户端必须接受外部入站连接，位于 NAT 或防火墙后时经常失败，安全暴露也更大。

PASV 被动模式中，服务器打开一个临时数据端口并把地址返回给客户端，由客户端主动连接。优点是更适合客户端在 NAT、防火墙之后的场景，也是实际使用中更常见的模式；缺点是服务器需要开放并管理一段被动端口范围，服务端防火墙和 NAT 映射配置更复杂。

第14题

（1）FTP 的控制连接是持久连接，通常在整个登录会话期间保持；数据连接是非持久连接，通常每次传输文件或目录列表时建立一次。H 登录 FTP 服务器时建立的是控制连接。

（2）数据连接建立时 H 选择的初始序号为 100，SYN 占用一个序号，因此发送 F 的第一个字节序号是 101。F 共 18000B，最后一个数据字节序号为 18100；若 H 发送 FIN 关闭数据连接，则第二次挥手中服务器确认该 FIN 的 ACK 序号为 18102。

（3）由题中 ACK 序号可知按 MSS=1000B 计算。收到 ACK=2101 时已确认 2 个 MSS，慢开始阶段拥塞窗口调整为 3MSS。收到 ACK=7101 时已确认 7 个 MSS，窗口先慢开始到阈值 4MSS，再进入拥塞避免完成一轮线性增长，拥塞窗口调整为 5MSS。

（4）F 共 18 个 MSS。建立数据连接至少 1 个 RTT，随后按 1、2、4、5、6 个 MSS 分 5 个 RTT 完成发送并收到确认，所以至少需要 6RTT=60ms。平均应用层数据发送速率为 18000B/0.06s=300000B/s，约为 300KB/s，即 2.4Mbit/s。

三、编程题

https://github.com/lifuyue/xmu-cn-lab/tree/main/LAB17