计算机网络 第13课 互联网路由 作业

班级： 24软工1班  学号： 22920242203267  姓名： 李富悦

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | A | A | D | B | D | D | C | A | B | B |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | C | D | B | A | A | C | D | B | A | A,C |
| 题号 | 21 | 22 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 选项 | D | C | B |  |  |  |  |  |  |  |

二、简答题

第24题

不能保证直接正常工作。图中的地址带有接入交换机和接口位置含义，计算机从故障接口移动到另一个未用接口后，原地址仍指向旧接口，交换机和其他主机仍会把分组送到原来的位置。只有重新分配与新接口对应的地址，并同步更新相关转发表或配置后，通信才可以恢复。

第25题

当目的地址不属于任一交换机的本地地址，或本地路由表漏配、误配时，这种方案不能正常工作。两个交换机都会把未知目的地交给缺省路由转发到对方，分组可能在两个交换机之间来回转发，形成路由环路，直到生存时间耗尽或被丢弃。

第26题

不一定变化。分组交换机收到邻居的距离矢量后，会把邻居通告的距离加上到该邻居的链路代价，再与当前转发表比较。只有出现新的目的网络、经该邻居的路径更短，或当前路径本来就经过该邻居且代价发生变化时，转发表才需要更新；否则保持不变。

第27题

以最少跳数计算，各交换机路由表可写为：交换机1：目的1下一跳-，目的2下一跳(1,2)，其他目的下一跳(1,3)；交换机2：目的1下一跳(2,1)，目的2下一跳-，其他目的下一跳(2,3)；交换机3：目的1下一跳(3,1)，目的2下一跳(3,2)，目的3下一跳-，目的4下一跳(3,4)，目的5下一跳(3,5)；交换机4：目的4下一跳-，目的5下一跳(4,5)，其他目的下一跳(4,3)；交换机5：目的4下一跳(5,4)，目的5下一跳-，其他目的下一跳(5,3)。

第28题

可以把连接在Hub 6 后面的主机地址扩展为“交换机号、端口号、主机号”的形式，例如Computer E 编址为[3,2,1]，Computer F 编址为[3,2,2]。交换机只需要根据前缀[3,2]把分组转发到Switch 3 的第2个端口，Hub 6 将信号广播给E和F，最终由主机根据完整目的地址中的主机号判断是否接收，从而区分E和F。

第29题

第一问选A，第二问选C。AR2 的路由表中同时出现到172.16.0.0/16的等价RIP路由，下一跳分别指向AR1和AR3；因此AR2访问172.16.0.1时可能有部分报文被转发到AR3而丢包。根本原因是RIPv1按有类网络发布路由，不携带子网掩码，不能正确区分172.16.0.0/24和172.16.1.0/24这类无类子网。

第30题

先把相邻路由器发来的每个跳数加1，再与原表比较。更新后路由表为：N1，跳数1，下一跳R1；N2，跳数0，直接发送；N3，跳数4，下一跳R3；N4，跳数8，下一跳R5；N5，跳数4，下一跳R3。其中N3因新路径4小于原路径6而更新，N5为新增表项，N2和N4保持不变。

第31题

RIP 是距离矢量内部网关协议，以跳数为度量，周期性向邻居通告路由，最大有效跳数为15，适合规模较小、拓扑较简单的自治系统。OSPF 是链路状态内部网关协议，通过LSA泛洪收集拓扑信息，再用Dijkstra算法计算最短路径，支持区域划分，适合较大规模的企业网或校园网。BGP 是路径矢量外部网关协议，运行在TCP之上，通过AS路径和多种属性进行路由选择与策略控制，主要用于自治系统之间的互联网路由。

第32题

各空缺项为：（1）10.106.1.1/24；（2）any；（3）10.101.1.0/0.0.0.255；（4）10.103.1.0/0.0.0.255；（5）允许；（6）10.104.1.0/0.0.0.255；（7）10.101.1.0/24；（8）10.104.1.0/24；（9）10.107.1.2；（10）10.100.1.1。

第33题

（1）AS4 应选择OSPF，因为RIP最大有效跳数为15，不适合规模较大且路径可能超过20个路由器的自治系统。（2）初始TTL至少应设置为16，才能保证经过最多15个路由器后仍不会在最后一个路由器处因TTL变为0而被丢弃。（3）到达210.2.3.0/24的路由从R14向外传播，最远需要2跳，初始交换后再经过1个30s周期即可全网获得，至少30s；到达210.2.4.0/24的路由从R16向外传播，最远到R11为3跳，需要2个30s周期，至少60s。（4）R44向R13通告该网络由外部BGP会话完成，通过BGP UPDATE报文通告；R13再通过内部BGP会话把可达性信息通告给R14和R15。（5）无策略约束时优先选择AS路径较短的路由，再比较到下一跳的内部代价，因此R14选择下一跳R11，R15选择下一跳R13。

三、编程题

/Users/lifuyue/Projects/xmu-cn-lab/LAB13