计算机网络 第9课 IP支撑协议和IPv6 作业

班级： 24软工1班  学号： 22920242203267  姓名： 李富悦

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | C | C | C | A | A | A | A | D | A | D |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | A | A | C | B | A | A | B | B | A | C |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 选项 | D | C | C | B | D | B | A | B | A | B |
| 题号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |  |  |
| 选项 | D | D,C | B | B | A | A |  |  |  |  |

二、简答题

第37题

PING 通过向目标主机发送 ICMP Echo Request 报文，并等待 Echo Reply 报文返回，从而判断主机是否可达，同时根据发送与接收时间差计算 RTT 和丢包率。TraceRoute 则发送 TTL 依次为 1、2、3…… 的探测分组；每经过一跳路由器，TTL 减 1，减到 0 时该路由器返回 ICMP Time Exceeded；当探测分组到达目标主机后，目标主机返回 Echo Reply 或端口不可达报文，据此即可得到沿途经过的各跳路由器。

第38题

可周期性向目标主机、默认网关或关键路由节点发送 ICMP Echo Request，记录每次往返时延 RTT，并统计最小值、平均值、最大值、抖动和丢包率；再按分钟或小时形成趋势曲线。当 RTT 持续升高或丢包率明显增加时，就可以判断该链路或节点的时延性能出现退化。

第39题

可采用“私有地址 + DHCP + NAT/NAPT”的方式。实验楼内部主机统一使用私有 IPv4 地址，由 DHCP 自动分配地址、掩码、网关和 DNS；出口路由器占用少量公网地址，通过网络地址转换让大量内网主机共享访问 Internet。

第40题

主机 172.10.5.192 访问厦大网站 210.34.0.12 时，在内网第一跳中，以太网帧的源 MAC 为该主机网卡 MAC，目的 MAC 为默认网关的 MAC；IP 首部中的源 IP 为 172.10.5.192，目的 IP 为 210.34.0.12；若使用 HTTP，可设源端口为临时端口 50000、目的端口为 80。分组到达出口 NAT 设备后，源 IP 会由 172.10.5.192 改写为公网地址 59.77.7.12，源端口同时可改写为新的公网端口（如 40000），目的 IP 和目的端口保持为 210.34.0.12:80。服务器返回数据时，目的地址为 59.77.7.12:40000；NAT 查表后再逆向改写回 172.10.5.192:50000，并转发给该内网主机。整个跨网传输过程中，MAC 地址会逐跳变化，但端到端的目标 IP 始终是 210.34.0.12。

第41题

不能。ARP 只能在同一广播域或同一局域网内解析下一跳的 MAC 地址，而厦大网站位于远端网络，不在本地二层网络中。主机只会 ARP 查询默认网关的 MAC 地址，然后把发往 210.34.0.12 的 IP 分组交给网关继续转发。

第42题

当 172.10.5.192 询问 172.10.5.129 的 MAC 地址时，请求帧的以太网源地址应填写 d0:76:e7:10:2f:1d，目的地址应填写广播地址 ff:ff:ff:ff:ff:ff。172.10.5.129 应答时，以太网帧的源地址应填写 d0:76:e7:93:6a:52，目的地址应填写 d0:76:e7:10:2f:1d。

第43题

ARP 缓存是主机本地保存的“IP 地址到 MAC 地址”映射表。主机发送数据前先查询 ARP 缓存；若缓存中已有对应表项，就可直接封装以太网帧而不必再次广播 ARP 请求；若没有命中，才发送 ARP 请求并把获得的映射写入缓存。缓存表项通常具有老化时间，到期后会被删除或重新学习。

第44题

（1）可动态分配的最大地址范围是 111.123.15.5 到 111.123.15.254。主机 2 在发送封装 DHCP Discover 的 IP 分组时，源 IP 地址为 0.0.0.0，目的 IP 地址为 255.255.255.255。
（2）若主机 2 的 ARP 表为空，则其访问 Internet 时发出的第一个以太网帧通常是 ARP 请求帧，其目的 MAC 地址为 ff-ff-ff-ff-ff-ff；真正封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧，其目的 MAC 地址应为路由器内网接口的 MAC 地址 00-a1-a1-a1-a1-a1。
（3）该主机可以访问 WWW 服务器，因为 111.123.15.3 与主机 1 同属 111.123.15.0/24 网段，可直接通过 ARP 获得对方 MAC 并通信；但不能访问 Internet，因为默认网关被错误配置成了 111.123.15.2，而真正能够转发到 Internet 的设备应是路由器 111.123.15.1。

第45题

（1）Dhcpdiscover；（2）Dhcpoffer；（3）Dhcprequest；（4）Dhcpack；（5）自动分配；（6）动态分配；（7）192.168.81.10；（8）192.168.81.240；（9）192.168.81.101；（10）192.168.81.109；（11）8；（12）600；（13）release；（14）renew；（15）all。

第46题

IPv6 基本首部固定为 40 字节，长度固定，便于路由器快速转发；把可选信息从基本首部中移出，改为按需使用扩展首部；同时取消首部校验和，减少了每跳转发时的重复计算。与 IPv4 相比，IPv6 基本首部中取消了首部长度字段、首部校验和字段、分片相关字段（标识、标志、片偏移）以及选项与填充字段。原来的 TTL 改为 Hop Limit，Protocol 改为 Next Header，总长度改为 Payload Length。

第47题

从技术上说，可以为接口配置稳定的静态 IPv6 地址；但通常不建议把它作为终身唯一地址长期使用。原因是前缀可能因运营商变更、网络重编号或站点迁移而变化，长期固定地址也会降低用户隐私并增加被长期跟踪的风险。更常见的做法是：服务器使用稳定地址，普通终端同时保留稳定地址和临时地址，兼顾可管理性与隐私。

第48题

常见过渡技术包括：双栈技术，即主机和路由器同时运行 IPv4 与 IPv6，按目标协议栈分别通信；隧道技术，即把 IPv6 分组封装在 IPv4 网络中传输，如 6in4、6to4、ISATAP、Teredo；协议转换技术，即在边界设备上完成 IPv4/IPv6 报文和地址的映射与转换，如 NAT64/DNS64、SIIT 等。

三、编程题

代码上传于：https://github.com/lifuyue/xmu-cn-lab。相关目录：LAB9/49、LAB9/50。

第49题

代码位于仓库的 LAB9/49 目录，核心文件为 ping_client.py 和 ping_server.py；前者实现 ICMP Echo Request 探测，后者实现 ICMP Echo Reply 应答，可与 Windows 或 Linux 自带的 ping 程序配合使用。

第50题

代码位于仓库的 LAB9/50 目录，核心文件为 dhcp_server.py；程序实现了 DHCP Discover/Offer/Request/Ack 的基本流程，能够向同一子网客户端分配固定 IPv4 地址，默认示例地址为 192.168.1.2。