计算机网络 第8课 互联网协议：格式和编址 作业

班级： 24软工1班  学号： 22920242203267  姓名： 李富悦

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | D | D | A | C | C | C | B | B | A | B |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | C | A | B | C | D | C | D | C | B | D |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 选项 | A | C | B | D | C | C | B | A | D | D |
| 题号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 选项 | D | A | A,B | B,D | C | B | B | D | C | D,B |
| 题号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  |
| 选项 | D | D | C | C | B | B | C | A | D |  |

二、简答题

第50题

0.0.0.0 表示未指定地址或“本机/本网络”，常用于主机尚未获得正式 IP 时作为源地址，不能作为正常通信的目的地址。

127.0.0.1-127.255.255.254 属于回环地址块，只在本机协议栈内部使用，不会被发送到外部网络。

59.77.5.212 是真实的单播 IP，可由路由器正常转发，用于主机与其他网络设备进行实际通信。

第51题

子网掩码为 255.255.240.0，即 /20。四个地址分别落在 192.168.224.0/20 和 192.168.208.0/20 这 2 个子网中。

属于同一个子网的地址对是：192.168.224.1 与 192.168.232.25；192.168.223.255 与 192.168.216.5。

第52题

可以出现在 IPv4 源地址中的，一般是合法单播地址；主机启动时还可以暂时使用 0.0.0.0；127/8 只用于本机回环。广播地址、组播地址以及网络/子网地址不能作为普通源地址。

可以出现在 IPv4 目的地址中的，包括合法单播地址、定向广播地址、255.255.255.255 受限广播地址以及 D 类组播地址；127/8 只能作为本机回环目的地址；0.0.0.0 不能作为目的地址。

第53题

61.116.7.131/26 所在网络是 61.116.7.128/26，因此广播地址是 61.116.7.191。

CIDR 表示法 ip/n 中，/26 对应的网络掩码是 255.255.255.192。

第54题

IPv4 数据报由首部和数据两部分组成。

首部又可分为固定首部和可选字段/填充：固定首部最少 20B，负责给出版本、首部长度、总长度、标识、分片控制、TTL、上层协议类型、校验和以及源/目的 IP 地址等信息；可选字段用于扩展控制信息。

数据部分承载上层协议的数据，如 TCP 报文段、UDP 用户数据报等。

第55题

可采用变长子网划分，按需求从大到小分配：

30 台机器：210.34.0.0/27，可用主机 210.34.0.1-210.34.0.30，广播地址 210.34.0.31。

16 台机器：210.34.0.32/27，可用主机 210.34.0.33-210.34.0.62，广播地址 210.34.0.63。

15 台机器：210.34.0.64/27，可用主机 210.34.0.65-210.34.0.94，广播地址 210.34.0.95。

2 台机器：210.34.0.96/30，可用主机 210.34.0.97-210.34.0.98，广播地址 210.34.0.99。

第56题

在 192.168.0.0-192.168.0.255 中，共有 64 个地址可能在某种子网划分下作为广播地址。规律是：当子网掩码取 /24 到 /30 时，广播地址的主机位全为 1，因此末字节只能取 3, 7, 11, ..., 255 这类值。

其中最小的是 192.168.0.3。它是定向广播地址；若对应 /30，则网络位数 24，子网位数 6，主机位数 2，子网掩码 255.255.255.252；该掩码可支持 64 个子网，每个子网可容纳 2 台主机。

第57题

各路由器路由表如下（目的地 / 掩码 / 下一跳）：

Router 1：10.0.0.0 / 255.0.0.0 / 直连；20.0.0.0 / 255.0.0.0 / 10.0.0.4；30.0.0.0 / 255.0.0.0 / 10.0.0.4；40.0.0.0 / 255.0.0.0 / 10.0.0.4。

Router 2：10.0.0.0 / 255.0.0.0 / 直连；20.0.0.0 / 255.0.0.0 / 直连；30.0.0.0 / 255.0.0.0 / 直连；40.0.0.0 / 255.0.0.0 / 20.0.0.2。

Router 3：10.0.0.0 / 255.0.0.0 / 20.0.0.1；20.0.0.0 / 255.0.0.0 / 直连；30.0.0.0 / 255.0.0.0 / 20.0.0.1；40.0.0.0 / 255.0.0.0 / 直连。

Router 4：10.0.0.0 / 255.0.0.0 / 30.0.0.1；20.0.0.0 / 255.0.0.0 / 30.0.0.1；30.0.0.0 / 255.0.0.0 / 直连；40.0.0.0 / 255.0.0.0 / 30.0.0.1。

Router 5：10.0.0.0 / 255.0.0.0 / 40.0.0.1；20.0.0.0 / 255.0.0.0 / 40.0.0.1；30.0.0.0 / 255.0.0.0 / 40.0.0.1；40.0.0.0 / 255.0.0.0 / 直连。

第58题

设 IP 报文总长为 24KB=24576B，首部固定 20B，因此原始数据部分为 24556B；偏移量单位均为 8B。

经 N1（MTU=4325B）后：4324/0，4324/538，4324/1076，4324/1614，4324/2152，3056/2690。

经 N2（MTU=2346B）后：2340/0，2004/290，2340/538，2004/828，2340/1076，2004/1366，2340/1614，2004/1904，2340/2152，2004/2442，2340/2690，736/2980。

经 N3（MTU=1500B）后：1500/0，860/185，1500/290，524/475，1500/538，860/723，1500/828，524/1013，1500/1076，860/1261，1500/1366，524/1551，1500/1614，860/1799，1500/1904，524/2089，1500/2152，860/2337，1500/2442，524/2627，1500/2690，860/2875，736/2980。

由于 N4 的 MTU 为 4464B、N5 的 MTU 为 2346B，都不小于上述各分片长度，因此经 N4、N5 以及到达 R6 时分片结果保持不变。

三、编程题

代码上传于：https://github.com/lifuyue/xmu-cn-lab/tree/main/LAB8。

第59题

源码目录：LAB8/59。

核心函数 is_in_net 通过比较 (ip & mask) 与 (netip & mask) 是否相等来判断 IP 是否属于该网络；目录中提供了可编译演示程序与 Makefile。

第60题

源码目录：LAB8/60。

核心函数 classwise 根据 IPv4 地址首字节的最高位模式进行 A-E 类分类，并按题意返回 0-4；目录中提供了可编译演示程序与 Makefile。

第61题

源码目录：LAB8/61。

fragmentPacket 按路径 MTU 逐跳模拟 IPv4 分片，固定首部长度为 20B，数据部分按 8B 对齐切分，并输出每个分片的总长度与偏移量；目录中提供了可编译演示程序与 Makefile。